	Bedienungsanleitung
	[image: image3.wmf]


	[image: image1.wmf]Handy Tech

Elektronik GmbH


	Easy Braille

Inhaltsverzeichnis


[image: image2.wmf]Handy Tech

Elektronik GmbH



Easy Braille kortmanual

Version 3.1

För detaljerad information hänvisar vi till den fullständiga manualen som levereras med Easy Braille i svartskrift och som också finns i Daisy-format och som Word-dokument.

Placera Easy Braille framför dig, så att de båda långa tangenterna är närmast dig.

Dessa är navigeringstangenter. De används också som mellanslagstangenter när man skriver in text från punkttangentbordet.

Den vänstra navigeringstangenten flyttar markören bakåt och kallas [V] i den här manualen. Den högra navigeringstangenten flyttar markören framåt och betecknas med [H]. I de fall där det inte spelar någon roll om du använder höger eller vänster navigeringstangent benämns de [Blank].  

Bakom dessa två tangenter hittar du åtta funktionstangenter, som också kan annvändas för inskrivning av text. Dessa tangenter betecknas på samma sätt Som på ett punkttangentbord  tangentfördelningen blir den sedvanliga: 


7
3
2
1

4
5
6
8

Bakom punkttangentbordet finns 40 ergonomiskt utformade punktceller med integrerade markörhämtare. Markörhämtarna kan också benämnas cursor routing-knappar och gör det möjligt att hämta markören till den position man just läser på punktdisplayen. 

På apparatens högra sida finns strömbrytaren. När du vippar den mot dig är apparaten påslagen. 

Om din Easy Braille inte är utrustad med Bluetooth, får den ström via USB-porten. Den kan sålunda bara slås på när USB-kabel är ansluten till en dator som är igång. USB-porten finns på vänstra sidan av Easy Braille.

Om din Easy Braille är utrustad med trådlös kommunikation via Bluetooth, har den fyra batteriluckor på undersidan. Varje lucka innehåller ett utbytbart, uppladdningsbart batteri. Innan du slår på Easy Braille för första gången, måste du ta bort den isolerande remsan från en av dessa luckor. Anslutningen för den externa laddaren finns på apparatens vänstra sida, framför USB-porten. 

Installation

Innan du ansluter Easy Braille till dator, bör du installera den programvara som följer med apparaten. Förvissa dig om att den skärmläsare du använder är installerad. Sätt därefter in CD-skivan med programpaketet för Easy Braille i CD ROM-läsaren på din dator och starta programmet ”Setup.exe” på CD:n. Detta installationsprogram installerar den aktuella drivrutinen för din skärmläsare, tillsammans med användarhandboken. Följ instruktionerna på skärmen för att installera de nödvändiga programkomponenterna. När installationen har slutförts, kan du ansluta Easy Braille till din dator. 

Ansluta Easy Braille till dator

Anslut den fyrkantiga kontakten till porten på vänstra sidan av Easy Braille och den platta kontakten till en USB-port på datorn. Om både Easy Braille och datorn är påsllagna, kommer Easy Braille att kännas igen, förutsatt att detta stöds av operativsystemet. Easy Braille får ström via USB-anslutningen. Du kan slå på Easy Braille med strömbrytaren så snart USB-kabeln är ansluten och datorn är på. Om du vill ansluta Easy Braille via Bluetooth, var vänlig och läs igenom instruktionerna i den manualen avsnitt 2.5 ”Installera Bluetooth anslutning”.

Easy Braille som punktdisplay

Förvissa dig om att Easy Braille är ansluten till datorn och påslagen, innan du startar skärmläsningsprogrammet, annars kommer inte skärmläsaren att kunna detektera punktdisplayen. Som regel brukar skärmläsaren visa den valda positionen i ett fönster på punktdisplayen. Exempelvis, om du flyttar genom en meny så visas det valda menyalternativet. De två långa navigationstangenterna, [V] och [H], låter dig flytta läsraden genom text. De olika funktionerna i skärmläsaren har tilldelats speciella tangenter på din Easy Braille.

Punktinmatning med Easy Braille

Denna funktion aktiveras med ackord b (Blank+1 2 7). För att utnyttja denna funktion behöver du ha den aktuella drivrutinen för punktdisplayer från Handytech till din skärmläsare. Vi rekommenderar att du installerar den drivrutin som finns på CD:n som levererades med din Easy Braille.

Kommandon för kontroll av PC

	PC Tangent(er)
	Ackord Kommandon
	Emuleras på Easy Braille med

	Aktivera/avaktivera PC kontroll
	Ackord B
	BLANK+127

	Backsteg
	Ackord b 
	BLANK+12 eller 7

	Delete
	
	BLANK+45

	Klistra
	Ackord i
	BLANK+24

	Aktivera/avaktivera Alt
	
	BLANK+78 

	Alt+tecken
	
	V + H + 78

	Enter
	
	8

	Ctrl+tecken
	
	V + H + 36

	Aktivera/avaktivera Ctrl
	
	BLANK+36 

	Tab
	Ackord t
	BLANK+2345 

	Shift+Tab
	Ackord T
	BLANK+23457

	Ctrl+Tab
	
	BLANK+36, BLANK+2345

	Ctrl+Shift+Tab
	
	BLANK+36, BLANK+23457

	Escape
	Ackord e
	BLANK+15

	Shift+Escape
	Ackord E
	BLANK+157

	Shift+tecken
	Ackord s
	BLANK+2 3 4, tecken

	Shift Lås av/på
	Ackord S
	BLANK+2 3 4 7

	Markör tangenter
	
	Upp: BLANK+1, Vänster: BLANK+7, Ned: BLANK+4, Höger: BLANK+8

	Markera
	Ackord S
	BLANK+2347 "håller nere" skiftt tills BLANK+2347 skrivs igen. Det går därför att arbeta med alla markörerförflyttningar såsom Home, End, etc. Om du vill markera två tecken till höger om markören skriver du BLANK+2347, BLANK+8 (markör höger) två gånger och BLANK+2347 igen.

	Föregående ord (Ctrl + vänsterpil)
	
	BLANK+3

	Nästa ord (Ctrl + högerpil)
	
	BLANK+6

	Page Up
	
	BLANK+2

	Page Down
	
	BLANK+5

	Ctrl+Page-Up
	
	BLANK + 3 6, BLANK+2

	Ctrl+Page-Down
	
	BLANK + 3 6, BLANK+5

	Home
	Ackord k
	BLANK+13

	End
	
	BLANK+46

	Ctrl+Home
	Ackord l
	BLANK+123

	Ctrl+End
	
	BLANK+456

	Funktionstangent F1 – F12
	
	BLANK+MH1 till MH12

	Vänster Windowstangent
	Ackord w
	BLANK+2456

	Snabbmenytangent
	Ackord W
	BLANK+24567

	Windowstangent + tecken
	
	BLANK+24568 följt av tecken

	Lås/släpp Windowstangent 
	
	V + H +24568 

	PAUSE tangent
	Ackord p
	BLANK + 1234

	Windowstangent + PAUSE
	
	BLANK+24568 följt av BLANK + 1234

	Mellanslag
	
	V eller H (BLANK)

	Skärmläsartangent + tecken
	
	BLANK + 2348 följt av tecken

	Lås/släpp Skärmläsartangent
	
	V + H +2348 


Skärmläsarfunktioner

Tangenttilldelningen för de olika skärmläsarna JAWS, Hal/SuperNova och Window-Eyes är så lika som möjligt. I följande tabell ser du tilldelningen för JAWS. Tabeller för Hal/SuperNova och Window-Eyes finner du i denna användarmanualen liksom en komplett tabell för JAWS.

	Kontrolltangent/ Punkt
	Funktion

	[7]
	Aktivera PC markörfölje.

	[3]
	Visa fönstrets första rad (titel).

	[2]
	Flytta Punktdisplayen till vänster.

	[1]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad upp utan att ändra horisontell position.

	[V]
	Om det finns någon text till vänster om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till vänster, om inte, flyttar den en rad upp.

	[H]
	Om det finns någon text till höger om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till höger, annars flyttar den en rad ner.

	[4]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad ner utan att ändra horisontell position.

	[5]
	Flytta Punktdisplayen till höger.

	[6]
	Visa fönstrets sista rad

	[8]
	Dra JAWS markör till PC markör och aktivera JAWS markör.

	[V + H]
	Växla statusceller på och av.

	[7 8]
	Växla mellan strukturerat läge, radläge och tal läge.

	[3 8]
	Ändra markörvisning (punkter 7 och 8, allt 8 punkter, blinkande och ej- blinkande).

	[2 8]
	Växla mellan 6/8 punktskrift.

	[1 8]
	Handy Tech inställningsdialog (som Handy Tech JAWS drivrutin version 3.x)

	[4 8]
	Växla mellan fokuserat text på Punktdisplayen/samma text som på bildskärm. 

	[5 8]
	Aktivera JAWS markör.

	[2 3]
	Början av rad 

	[5 6]
	Slutet av rad

	[1 2 3]
	Överst i fil

	[4 5 6]
	Slutet av fil

	[3 6 7]
	Tal uppehåll på/av

	[3 6 7 8]
	Utmatning uppgiftsraden 

	[V + 1 2 3 7]
	Om det finns någon text till vänster om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till vänster, om inte, flyttar den en rad upp.

	[H + 4 5 6 8]
	Om det finns någon text till höger om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till höger, annars flyttar den en rad ner.

	[V + H + 1 2 3 7]
	Flytta läsfönstret en rad upp.

	[V + H + 4 5 6 8]
	Flytta läsfönstret en rad ner.


TALKS Premium: Skärmläsare för Mobiltelefoner

Med TALKS, kan information på bildskärmen matas ut som talande röst. Via Bluetooth kan Easy Braille anslutas trådlöst med mobilen. Med TALKS Premium, konverteras information även till punkt, och det går även skriva in information i punkt. För mer information hänvisar vi till handboken.

Seite 2 

[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf]_1029309432.unknown

