	Användarmanual
	[image: image7.wmf]


	[image: image5.wmf]Handy Tech

Elektronik GmbH


	Modular Evolution

Allmänt


	Modular Evolution

Allmänt
	[image: image6.wmf]Handy Tech

Elektronik GmbH





Modular Evolution
[image: image1.jpg]



Version 1.2
Horb, December 2007
© Handy Tech Elektronik GmbH

All Rights Reserved

ICAP AB, Karl Johansgatan 42

414 59 Göteborg

Tel 031-704 3099
Fax 031-704 3096

E-Mail: info@icap.nu  Internet: www.icap.nu
Handy Tech Elektronik GmbH; Brunnenstraße 10; 72 160 Horb; Tyskland
Telefon: +49 74 51 55 46 0; Telefax: +49 74 51 55 46 67

E-Mail: info@handytech.de; Internet: www.handytech.de
Innehållsförteckning
31
Allmänt


31.1
Introduktion


31.2
Modular Evolution en översikt


51.3
Ordförklaringar till denna handledning


62
Installation


62.1
Paketets innehåll


62.2
Installation av programvara


62.3
Ansluta hårdvarukomponenterna


72.3.1
Modular Evolution 64


72.3.2
Modular Evolution 88


72.4
Ansluta kabeln


82.5
Tekniska specifikationer


82.5.1
Modular Evolution 88


82.5.2
Modular Evolution 64


82.5.3
Modular tangentbord


92.5.4
Modular punkttangentbord


92.5.5
Modular Numeriskt Tangentbord


103
Starta


103.1
Sätt på strömmen


103.2
Energisparfunktioner


103.3
Enheten som punktdisplay


113.4
Styra datorn från punkttangenterna [V+127] eller [V+ B1 + B3 + B4], (Ackord B)


123.4.1
Tabell med tangentkommandon för att styra datorn


133.5
Konfigurationsläge


154
Hanteringsinställningar för Handy Tech displayer


154.1
Anslutning


164.2
ATC


164.3
Statusceller


174.4
Tangenthändelser


174.4.1
Tangentlås


174.4.2
Snabbtangenter


174.4.3
Repetitionstangenter


184.5
Diverse


184.6
Info


195
Aktiv Taktil Kontroll (ATC)


205.1
ATC-assistenten för läsning och inlärning.


215.2
Tips att använda ATC för inlärning av punktskrift


225.3
Tips att använda ATC för den erfarne punktläsaren


235.4
Inställningar för ATC-fönstret


246
Använda en PC med skärmläsare


246.1
Skärmläsare i Windows, Exempel JAWS


256.1.1
Översikt


276.2
Skärmläsare med Windows, Exempel Hal/SuperNova


276.2.1
Översikt


296.3
Skärmläsare för Windows, Exempel Window-Eyes


296.3.1
Översikt


317
Viktiga upplysningar


317.1
Symboler


317.2
Säkerhetsinformation under Standarder för Medicinska tillbehör


317.3
Allmänna säkerhetsupplysningar


327.4
Hantering av Modular Evolution


337.5
Garanti


337.6
Tekniskt stöd


358
Notering om Copyright


369
Appendix


369.1
Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions


369.2
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity


379.3
Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity


389.4
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Braille display




1 Allmänt 

Tack för att du valde Modular Evolution. Modular Evolution är den första punktdisplayen i världen med Aktiv Taktil Kontroll (Active Tactile Control, förkortat ATC). ATC känner av din läsposition på punkt-läsraden, vilket öppnar möjligheterna för nytänkande om funktioner när man använder PC. Har du frågor om din produkt kan du vända dig till din leverantör eller höra av dig till oss på 

ICAP AB 

Karl Johansgatan 42

414 59 Göteborg

tel: 031-704 30 99

fax: 031-704 30 96

mail: info@icap.nu

internet: www.icap.nu
1.1 Introduktion 

Ta dig tid att läsa igenom denna användarhandbok noga. Vi har försökt göra det så lätt och intuitivt som möjligt att använda Modular Evolution, men den här handboken ska hjälpa dig att utnyttja funktionerna i Modular Evolution ännu bättre. 

Det är mycket viktigt att du läser säkerhetsinformationen om hur man hanterar Modular Evolution, innan den startas för första gången. Denna information finns i slutet av denna ahndbok.

För att kunna använda Modular Evolution som punktdisplay under Windows behövs ett s k skärmläsningsprogram som också finns tillgängligt hos din återförsäljare av Handy Tech. 

Modular Evolution har utvecklats och testats med stor omsorg. Om du har förslag på förbättringar eller ändringar tar vi tacksamt emot förslag som kan mailas till info@icap.nu eller ideas@handytech.de. Dina synpunkter är mycket viktiga för oss. 

Vi hoppas du får mycket glädje av och med din Modular Evolution.

1.2 Modular Evolution en översikt 

Detta avsnitt ska hjälpa dig att bli hemmastadd med med Modular Evolution och dess olika funktioner. Vi rekommenderar att du har apparaten till hands, så att du kan följa med i instruktionerna i det här avsnittet.

Ställ upp Modular Evolution framför dig, så att kontroll-knapparna är närmast dig. Det finns två långa knappar längs framkanten som aktiveras med tummarna. Dessa knappar, hänvisade till som tumknappar, används som navigationsknappar och också som mellanslagstangenter i skrivning av text. Vänster tumknapp navigerar i texten åt vänster eller upp, och kommer att betecknas [V]. Höger tumknapp flyttar genom texten åt höger eller ner, och betecknas [H].

Bakom dessa knappar hittar du 8 funktionsknappar som också kan användas för inskrivning av text. Dessa funktionstangenter benämns, från vänster till höger, som B1-B8. När dessa knappar används för inskrivning av punktskrift, motsvarar de ett normalt punkttangentbord:


7
3
2
1

4
5
6
8

Sålunda motsvarar B1 punkt 7, B4 är samma som punkttangent 1 etc.

Bakom de 8 knapparna finns antingen 64 eller 88 ergonomiskt utformade punktceller med integrerade markörhämtare eller Cursor Routing-knappar, benämnda MH-knappar här i handboken. Dessa är integrerade i punktmodulerna och gör det möjligt för dig att placera markören direkt på den textposition som den aktuella punktmodulen visar.

På ömse sidor om läsraden finns de sk trippeltangenterna. De är monterade i höljet, så att de ligger i samma nivå som punktcellerna. Dessa tangenter kan tryckas längst upp, i mitten eller längst ner. De har följande funktioner:

Vänster eller höger Trippeltangent Upp fungerar som lästangent för att gå bakåt i texten och betecknas [TVU] eller [THU]. Detta är samma funktion som vänster tumknapp [V].

Nederkant på vänster eller höger trippeltangent flyttar framåt i texten och betecknas [TVN] eller [THN]. Samma funktion som höger tumknapp [H]. 

När det inte spelar någon roll, om det är höger eller vänster trippeltangent som trycks blir beteckningen [TU] för upp och [TN] för ner. Detta betyder att du kan använda antingen tum-knapparna eller trippel-knapparna att navigera genom text.

Mitten på respektive trippeltangent kallas [TVM] eller [THM] och används för olika funktioner. I denna handbok kommer följande förkortningar att användas för dessa tangenter:

	Vänster trippeltangent, upp: 
	[TVU]

	Vänster trippeltangent, mitten:
	[TVM]

	Vänster trippeltangent, ned: 
	[TVN]

	
	

	Höger trippeltangent, upp: 
	[THU]

	Höger trippeltangent, mitten:
	[THM]

	Höger trippeltangent, ned: 
	[THN]


Bakom punktskriftsraden finns Modular Evolutions basplatta, där man sätter tangentbords-modulen eller modulen med punkttangentbord.

Om din modell är en Modular Evolution 88, så kan också en modul med extra numeriskt tangentbord sättas in, antingen på höger eller vänster sida. De 16 tangenterna på den numeriska modulen är arrangerade i fyra rader med fyra tangenter i varje rad enligt följande:

	Översta raden
	B9
	1
	2
	3

	Andra raden
	B10
	4
	5
	6

	Tredje raden
	B11
	7
	8
	9

	Nedersta raden
	B12
	B13
	0
	B14


Rör handen bakåt längs med apparatens högra sida, och du hittar strömbrytaren. När du vippar den mot dig, slås apparaten på. Bakom strömbrytaren finns en extra USB-port som gör det möjligt att ansluta utrustning till din dator. 

Längst till vänster på baksidan finns ytterligare en USB-port. Till höger om denna finns en liten skjutomkopplare med vilken man slår på och av det interna minnet. Din Modular Evolution levereras med 4 GB internt minne. När skjutomkopplaren är i det vänstra läget, sedd framifrån, har du tillgång till det interna minnet från datorn och kan spara data i Modular Evolution. Internminnet i Modular Evolution känns igen av datorn som en enhet med namnet "Modular". När skjutomkopplaren är i högra läget, kommer inte datorn åt det interna minnet.

Till höger om skjutomkopplaren finns det runda uttaget för nätadaptern. Ytterligare till höger finns en USB-port, typ 2, där datorn ansluts. Denna port är fyrkantig.

I bakre delen av apparatens vänstra sida finns ytterligaren en USB-port, där du har möjlighet att ansluta någon USB-enhet.
1.3 Ordförklaringar till denna handledning

I denna handbok används följande symboler för inmatningar och meddelanden på Modular Evolution:

Enstaka tangenttryckningar på Modular Evolution:
[Knapp1], t.ex., [BLANK]

Tangent/punkt kombination på Modular Evolution:
[BLANK+1346]

Visas på Modular Evolutions läsrad:


'visad text', t.ex., ‘Arkiv’
2 Installation

Detta kapitel innehåller värdefull information om hur du installerar din Modular Evolution. Läs den omsorgsfullt för att undvika problem under installationen.

2.1 Paketets innehåll
Försäkra dig om att kartongen innehåller allt det som räknas upp nedan. Om någon del saknas eller är skadad, vänligen kontakta din leverantör för att erhålla det som saknas eller för att få någon skadad del utbytt. Slå aldrig på strömmen om något verkar skadat.

Följande skall finnas med vid leveransen:

· Modular Evolution punktskriftsdisplay med 64 eller 88 teckens läsrad. 

· 1 USB-kabel med vidhängande nätadapter (100 - 240 V AC; 5 V DC / 2.4 A; FW 7555M/05) för anslutning till strömuttag och dator.

· Programvara på CD

· Denna manual i Daisy-format på CD

· Ett skydd mot damm

Följande kan också iingå:

· Modular tangentbord

· Modular punkttangentbord

· Modular numeriskt tangentbord

2.2 Installation av programvara

Innan du kan ansluta Modular Evolution till din dator, ska du först installera programpaketet som finns på medföljande CD. Försäkra dig om att den skärmläsare du tänker använda är installerad på datorn. Därefter är det dags att sätta in program-CD:n i datorns CD-läsare. Kör "Setup.exe" som finns på CD:n. Installationsprogrammet kommer att installera den allra senaste drivrutinen för din skärmläsare och denna användarmanual. Vänligen följ instruktionerna i installationsprogrammet för att installera alla komponenter som behövs. När installationen genomförts med framgång, kan du ansluta Modular Evolution till din dator.

2.3 Ansluta hårdvarukomponenterna
Du kan antingen ansluta ett standard datortangentbord eller ett punkttangentbord till Modular Evolution, allt efter önskemål. I tillägg till detta har Modular Evolution 88 plats för en modul med ett numeriskt tangentbord som innehåller 16 tangenter. Dessa komponenter placeras in som moduler i chassit på Modular Evolution i en betryggande anslutning både mekaniskt och elektriskt. Vänligen använd enbart orginalkomponenterna som du fick levererade med Modular Evolution att anslutas som moduler. OBS att strömmen inte får vara påslagen när du installerar modulerna

2.3.1 Modular Evolution 64
Ovansidan på Modular Evolution 64 har ett nedsänkt område där tangentbordet ska placeras. Det finns också integrerade snäppkontakter på höger och vänster sida som gör att modulen sitter säkert och ordentligt ansluten. Placera tangentbordet ovanför den nedsänkta delen av Modular Evolutions ovansida, så att de upphöjda kanterna på höger och vänster sida befinner sig innanför tangentbordets sidor, som sträcker sig lite utanför chassit på Modular. Sänk ner framkanten på tangentbordet först. Så snart framkanten är inpassad i Modular Evolution, kan du trycka ner bakkanten på tangentbordet. Du kommer nu att känna att tangentbordet snäppar fast i anslutningskontakterna. 

2.3.2 Modular Evolution 88

Ovansidan på Modular Evolution 88 har ett nedsänkt område för tangentbordet med integrerade snäppkontakter på vänster och höger sida. Du kan placera tangentbordet antingen på vänster eller höger sida. Placera tangentbordet ovanför den nedsänkta delen av Modular Evolutions ovansida, så att den upphöjda kanten på höger eller vänster sida befinner sig innanför tangentbordets sida, som sträcker sig lite utanför chassit på Modular. Sänk ner framkanten på tangentbordet först. Så snart framkanten är inpassad i Modular Evolution, kan du trycka ner bakkanten på tangentbordet. Du kommer nu att känna att tangentbordet snäpper fast i anslutningskontakterna. 

Det är samma förfarande med det numeriska tangentbordet. Lägg återigen märke till att den upphöjda kanten på Modular Evolution måste placeras under kanten på det numeriska tangentbordet som kommer att skjuta ut lite utanför chassit på Modular Evolution.

2.4 Ansluta kabeln

Den anslutningskabel som följer med vid leveransen används att ansluta modular Evolution såväl till nätet som till en dator. I kabelns ena ända finns två kontakter som ska sättas in på baksidan av Modular Evolution. Det finns ett runt hål för nätadaptern och ett fyrkantigt uttag för USB-kontakten till höger om uttaget för nätadaptern. 

I kabelns andra ända finns nätadaptern, som sätts in i väggkontakten. När apparaten skall kopplas ur, börjar man med att koppla ur nätadaptern och därefter de båda kontakterna på baksidan av Modular Evolution.

Den återstående kontakten kan kopplas in på vilken ledig USB-port som helst på datorn. Om Modular Evolution ska användas som medicinsk utrustning, måste datorn uppfylla de krav som finns för medicinsk utrustning. I annat fall måste den vara ordentligt jordad eller ha en väl isolerad nätdel.

När både Modular Evolution och datorn är påslagna, kommer Modular Evolution att kännas igen som en USB-enhet. Om Modular Evolution ansluts till den här datorn för första gången, måste drivrutinen först installeras som beskrivits ovan.

2.5 Tekniska specifikationer

I den följande texten finner du tekniska specifikationer för de olika delarna i Modular Evolution 64 och 88.

2.5.1 Modular Evolution 88

· 88 punktceller

· 704 (88x8) ATC sensorer

· 2 navigationstangenter

· 2 trippelknappar

· 88 markörhämtare (Cursor Routing Keys)

· 8 funktonstangenter B1-B8

· 3 USB Typ 1-portar

· 4 GB internt minne

· Strömförsörjniing: 5V DC ± 5%; 2.5A

· Strömförbrukning: 12 W

· Mått: 64.3 cm x 6.2 cm x 26.5 cm 

· Vikt: 3.5 kg

2.5.2 Modular Evolution 64

· 64 punktceller

· 512 (64 x8 ) ATC sensorer

· 2 navigationstangenter

· 2 trippelknappar

· 64 markörhämtare (Cursor Routing Keys)

· 8 funktonstangenter B1-B8

· 3 USB Typ 1-portar

· 4 GB internt minne

· Strömförsörjning: 5V DC ± 5%; 2.5A

· Strömförbrukning: 12 W

· Mått: 51.5 cm x 6.2 cm x 26.5 cm 

· Vikt: 2.9 kg

2.5.3 Modular tangentbord

· 104/105 tangenter

· Taktila markeringar

· USB-anslutning

· Strömförsörjning: 5 V DC ± 5%; 200 mA

· Strömförbrukning: 1 W

· Mått: 51.5 cm x 4.2 cm x 17.3 cm

· Vikt: 1.0 kg

2.5.4 Modular punkttangentbord

· 8 punkttangenter (P1-P8)

· 2 Mellanslagstangenter

· Funktionstangenter F1-F12, Escape, Numlock, Scrlock, Print

· Ctrl, Skift, Alt, Windows-knapp

· Gruppen med 6 tangenten, Piltangenter

· Numeriskt tangentbord med 17 tangenter

· Nätadapter: 5V DC ± 5%; 200 mA

· Strömförbrukning; 1 W

· Mått: 25.0 cm x 4.5 cm x 16.5 cm

· Vikt: 1.0 kg

2.5.5 Modular Numeriskt Tangentbord

· 16 tangenter (B9-B14, 0-9)

· Nätadapter: 5V DC ± 5%; 50 mA

· Strömförbrukning: 250 mW

· Mått: 12.7 cm x 4.2 cm x 17.3 cm

· Vikt: 0.9 kg

3 

Starta

3.1 Sätt på strömmen

Se till att isoleringsbladet för frakt, som sticker ur botten i batterifacket, har avlägsnats. Du kan nu arbeta oberoende av kraftkälla, därför att batterierna är igång.

Växla på/av kontakten mot dig. Du kommer att höra en kort, högfrekvent signal och följande startmeddelande kommer att visas på Läslisten:

’Handy Tech Modular Evolution yy Ver. Fx.xx’
I denna sträng indikerar yy antalet punktceller, vilket är, antingen 64 eller 88. I ”Ver. Fx.xx” är ”x.xx” versionsnummer av firmware som du arbetar med nu (t.ex. 1.00). 
Så snart som en lägre signal hörs kan du börja arbeta med Modular Evolution. Så snart skärmläsaren skickar information till Modular Evolution försvinner startmeddelandet och nya data visas.
3.2 Energisparfunktioner

Om ingen tangent är nedtryckt på Modular Evolution under flera minuter kommer den att gå i sovläge (standard 90 minuter). I sovläge är punktcellera avstängda och några elektroniska moduler avaktiveras också. Så snart som en tangent är nedtryckt, "vaknar Modular Evolution upp" och kommer att vara helt driftsdugligt. Du kommer att märka detta därför att punktstiften höjs upp igen. Om du valt att använda blinkande markör kommer Modular Evolution inte gå i energisparläge.

3.3 Enheten som punktdisplay 

Om du vill använda Modular Evolution under Windows måste du använda ett speciellt program - en skärmläsare. Skärmläsaren måste köpas separat och kontrollerar i sin tur vad som visas på läsraden. 
Se till att Modular Evolution är ansluten till datorn och att strömmen är på innan du startar skärmläsaren. Annars kanske inte skärmläsaren upptäcker punktdisplayen. Som regel visar läsraden den position som markören har i aktuellt fönster på datorn. Om du till exempel rör dig i en meny visas aktuell rubrik i menyn. Navigationstangenterna [H] och [V] eller [THN] och [TVU] flyttar dig genom texten. I ordbehandlingsprogram som till exempel Microsoft Word kan du också placera markören där du vill med markörhämtaren, även kallad Cursor Routing. Med [MH] kan du aktivera en rubrik i menyn eller markera text. Vill du svara Ja eller Nej i en dialogruta kan du klicka med Markörhämtaren ovanför ordet Ja på läsraden.

Skärmläsaren konverterar text och grafik till tal och punkt. Vanligtvis används datorns ljudkort för talsyntes. För att visa punktskrift måste Modular Evolution få hjälp av skärmläsaren som skickar text till systemet. Alla standard skärmläsare på marknaden stödjer Handy Techs Braillesystem. Under installationen av skärmläsaren ska du bara Handy Tech. Punktdisplayen justeras automatiskt till ditt system.

Om du startar din skärmläsare visas ett fönster när programmet startas första gången med de inställningar som gjorts för ditt system. Olika skärmläsare har sina egna styrkommandon. Skärmläsarnas funktioner kopplas till de olika tangenterna på Modular Evolution.

Avsnitt 5 Skärmläsare i Windows ger grundläggande information om skärmläsarna JAWS for Windows, Hal/Supernova och Window-Eyes
Eftersom Modular Evolution känner av din läsposition med hjälp av ATC teknologin kan olika assistentfunktioner utnyttjas. Det kan till exempel vara automatisk frammatning av läsraden vid radslut som förenklar din hantering av datorn. En detaljerad beskrivning av assistentfunktionerna beskrivs i avsnitt 5.

3.4 Styra datorn från punkttangenterna [V+127] eller [V+ B1 + B3 + B4], (Ackord B)

Med en skärmläsare är det möjligt att skriva text på datorn i punktskrift genom att använda funktionstangenterna på Modular Evolution. 

För att utnyttja denna funktion, behöver du senaste drivrutin för skärmläsaren till Handy Techs punktdisplay. Vi rekommenderar att du installerar drivrutinen som levererades tillsammans med din Modular Evolution (se även avsnitt 2.2 Installation av programvara).

Du kan även aktivera och avaktivera datorkontrollen. Detta är nödvändigt då Modular Evolutions funktionstangenter måste vara tillgängliga både för inmatning till datorn och för att starta skärmläsarens funktioner. Följande funktioner kan du använda:

· Sätta på och av datorkontroll 

· Inmatning av tecken

· Användning av kontrolltangent (Ctrl), inklusive tangentbordets kortkommandon: Ett exempel är kopierafunktionen, som på ett standardtangentbord används med Ctrl+C

· Användning av ALT tangent, inklusive tangentbordets kortkommandon: Ett exempel är att aktivera menyraden i Windows program, eller starta snabbtangenter

· Trycka "Windows" och "Snabbmeny”tangenter

· Trycka Enter tangent

· Trycka Escape tangent

· Trycka Backsteg tangent

· Trycka Delete tangent

· Flytta markören

· Trycka Home och End tangenter

· Trycka Sida Upp och Sida Ner tangenter

· Trycka Skifttangent: Ett exempel är CTRL+Skift+f

· Versal lås, till exempel för att välja block

· Trycka funktionstangenter, inklusive i kombination med CTRL, Skift, och ALT. Detta betyder att det är möjligt att stänga ett enskilt fönster eller hela applikationer via funktionstangenter.

3.4.1 Tabell med tangentkommandon för att styra datorn

Tangent kombinationer för att styra datorn visas nedan i form av en tabell. Vi har inkluderat så många kombinationer som möjligt men, om en kombination är inte visas betyder inte det att den är inte möjligt. 

Tangentkombinationer är visas med plustecken (+), t.ex., Ctrl+Alt+a. På varandra efterföljande tangentslag är separerade med ett kommatecken, t.ex., 1, 2 eller BLANK+123, z.

Markörhämtarna (eller cursor routing) förkortas med MH (dvs MH12 = markörhämtare över punktcell 12).

	PC Tangent(er)
	Ackord Kommandon
	Emuleras på Modular Evolution med

	Aktivera/avaktivera PC kontroll
	Ackord B
	V + 1 2 7 eller V + B1 + B3 + B4

	Backsteg
	Ackord b 
	V + 1 2 eller V + B3 + B4 eller 7 eller B1

	Delete
	
	V + 4 5 eller V + B5 + B6

	Klistra
	Ackord i
	V + 2 4 eller V + B3 + B5

	Alt 
	
	THM + V

	Alt+tecken
	
	THM + tecken

	Alt för nästa tecken
	
	V + 7 8 eller V + B1 + B8

	Aktivera/avaktivera Alt
	
	V + H + 7 8 eller V + H + B1 + B8

	Enter
	
	8 eller B8 eller THM

	Ctrl+tecken
	
	TVM + tecken

	Ctrl för nästa tecken
	
	V + 3 6 eller V + B2 + B7

	Aktivera/avaktivera Ctrl
	
	V + H + 3 6 eller V + H + B2 + B7

	Tab
	Ackord t
	V + 2 3 4 5 eller V + B2 + B3 + B5 + B6 

	Shift+Tab
	Ackord T
	V + 2 3 4 5 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5 + B6 

	Ctrl+Tab
	
	TVM + V + 2 3 4 5 eller TVM + V + B2 + B3 + B5 + B6

	Ctrl+Shift+Tab
	
	TVM + V + 2 3 4 5 7 eller TVM + V + B1 + B2 + B3 + B5 + B6 

	Escape
	Ackord e
	V + 1 5 eller V + B4 + B6 eller TVM

	Shift+Escape
	Ackord E
	V + 1 5 7 eller V + B1 + B4 + B6 

	Ctrl + Shift + Escape
	
	TVM + V + 1 5 7 eller TVM + V + B1 + B4 + B6 

	Shift+tecken
	Ackord s
	V + 2 3 4 eller V + B2 + B3 + B5, tecken

	Shift Lås av/på
	Ackord S
	V + 2 3 4 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5 

	Markör tangenter
	
	Upp: V + 1 eller V + B4, Vänster: V + 7 eller V + B1, Ned: V + 4 eller V + B5, Höger: V + 8 eller V + B8

	Markera
	Ackord S
	V + 2 3 4 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5 "håller nere" skiftt tills V + 2 3 4 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5 skrivs igen. Det går därför att arbeta med alla markörerförflyttningar såsom Home, End, etc. Om du vill markera två tecken till höger om markören skriver du V + 2 3 4 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5, then V + 8 eller V + B8 (markör höger) två gånger och V + 2 3 4 7 eller V + B1 + B2 + B3 + B5 igen.

	Föregående ord (Ctrl + vänsterpil)
	
	V + 3 eller V + B2

	Nästa ord (Ctrl + högerpil)
	
	V + 6 eller V + B7

	Page Up
	
	V + 2 eller V + B3

	Page Down
	
	V + 5 eller V + B6

	Ctrl+Page-Up
	
	TVM + V + 2 eller TVM + V + B3

	Ctrl+Page-Down
	
	TVM + V + 5 eller TVM + V + B6

	Home
	Ackord k
	V + 1 3 eller V + B2 + B4 

	End
	
	V + 4 6 eller V + B5 + B7

	Ctrl+Home
	Ackord l
	V + 1 2 3 eller V + B2 + B3 + B4

	Ctrl+End
	
	V + 4 5 6 eller V + B5 + B6 + B7

	Funktionstangent F1 – F12
	
	V + MH1 – MH12

	Vänster Windowstangent
	Ackord w
	V + 2 4 5 6 eller V + B3 + B5 + B6 + B7

	Snabbmenytangent
	Ackord W
	V + 2 4 5 6 7 eller V + B1 + B3 + B5 + B6 + B7 

	Windowstangent + tecken
	
	V + 2 4 5 6 8 eller V + B3 + B5 + B6 + B7 + B8 följt av tecken

	Lås/släpp Windowstangent 
	
	V + H + 2 4 5 6 8 eller V + H + B3 + B5 + B6 + B7 + B8

	PAUSE tangent
	Ackord p
	V + 1 2 3 4 eller V + B2 + B3 + B4 + B5

	Windowstangent + PAUSE
	
	V + 2 4 5 6 8 eller V + B3 + B5 + B6 + B7 + B8 följt av V + 1 2 3 4 eller V + B2 + B3 + B4 + B5

	Mellanslag
	
	L eller R

	Skärmläsartangent + tecken
	
	V + 2 3 4 8 eller V + B2 + B3 + B5 + B8 följt av tecken

	Lås/släpp Skärmläsartangent
	
	V + H + 2 3 4 8 eller V + H + B2 + B3 + B5 + B8


3.5 Konfigurationsläge

Inställningsläge kan aktiveras från PC läge med att hålla ner [3 7] längre än 3 sekunder. Omedelbart efter dessa tryckts ned hörs en kort signal— när inställningsläget har nåtts, hörs en lång signalton. Även meddelandet ”Konfigläge” visas på Punktdisplayen.

Notera:

Vänligen notera att de ändringar av inställningar du gör har en märkbar effekt på funktionen i Modular Evolution. Övertyga dig om att du är helt säker på vad dessa effekter kommer att vara innan du gör varje ändring.

Tangenterna på Modular Evolution har nu följande funktioner (tangenter utan funktion är inte listade):

[7]/[B1]
Gå ur inställningsläge.


En kort signalton kommer att ljuda. Nya menyinställningar kommer att träda i kraft.

[3] /[B2]
Växla mellan 6-punkt och 8-punktsvisning


Om du trycker [3] en gång ersätts den vanliga 8-punktsvisningen med 6-punktsvisning, dvs punkt 7 och 8 används inte på läsraden. Detta ger en emulerad 6-punkts visning i punktcellerna. Det finns emellertid ingen konvertertering från 8 till 6-punktsvisning, men detta behövs som regel heller inte för de flesta tecken. 


Trycker du [3] igen växlar du tillbaka till 8-punktsvisning. Följande meddelandevisas på läsraden: 


'6-BRAILLE/8-BRAILLE'


Beroende på aktuell inställning visas antingen meddelandet med 6-punkt eller 8-punkt. Standardinställning är 8-punktsvisning.

[2] /[B3]
Energi sparläge på/av


Om energisparläge är på, stängs Modular Evolution av automatiskt efter en given tid av overksamhet. Detaljer är beskrivs i kapitel 3.3.9.


 Punktdisplayen kommer att bekräfta inställningen med att visa:


'Energisparläge på'


'Energisparläge av'

[1] /[B4]
Sätta energispar tid


Denna valmöjlighet låter dig ange tidsperioden varefter ditt Braillesystem ska växla till energisparläge. Meddelandet standard tid: xxx min' kommer att visas på skärmen, där xxx indikerar antalet minuter före energisparläge är på. Genom att trycka tangent [1] igen, kan du öka denna inställning i steg om tre minuter. Om ett värde högre än 120 är inknappat sätts en tidsperiod på 3 minuter automatiskt.

[V]
Välj meddelande språk


Meddelanden kan visas på antingen tyska eller engelska. Genom att trycka på [V] kan du välja språk. Därefter visas meddelande om vilket språk som valts. Inställningen gäller direkt efter att tangenten tryckts.

[H]
Välj nummervisning I startmeddelande och konfigurationsläge. Följande meddelande visas:


'nummerpresentation: 01' 


där 01 visas från ISO teckenuppsättningen, dvs., siffror med punkt 6.


'nummerpresentation: 02' 


där 02 visas med US English Braille, dvs., bokstäverna a till j nedflyttat en rad.


'nummerpresentation: 03' 


där 03 visas med svensk nummerrepresentation, dvs. bokstäverna a till j med punkt 8.

[4] /[B5]
Sätt på testläge. Dessa automatiska testprogram kan stängas av igen genom att trycka tangenten [7]/[B1]. Avsluta testläget genom att trycka tangenten [H].

4 Hanteringsinställningar för Handy Tech displayer

Med universal Handy Tech Braille display driver finns flera valfri inställningar för att styra ditt Modular Evolution med din PC och skärmläsare. För att öppna Inställningsfönstret, tryck tangenterna [1 8] eller [B4 + B8] samtidigt. Som alternativ kan du trycka [B12] på Modular Evolution 88's numeriska del. Inställningsfönstret kan även startas upp från Startmenyn, under "Program – Handy Tech – Ändra Punktdisplayens drivrutin." Punktdisplayens drivrutin behöver inte köras.

Det finns följande sex flikar i Inställningsfönstret:

· Anslutning

· ATC 

· Statusceller

· Tangenthändelser

· Diverse

· Info

Dina ändringar i inställningar av olika flikblad sparas när du trycker OK eller knappen Verkställ. Om du välj OK, stängs dialogrutan.

Följande avsnitt ger mer detaljer om inställningar som är tillgängliga under dessa sex flikar.

4.1 Anslutning

Kryssrutan "Aktivera Drivrutin" är kryssad för att ditt Braillesystem ska kunna styras av skärmläsare. Om du avkryssar denna ruta, kommer drivrutin att avaktiveras, och du kommer inte att kunna köra någon Handy Tech Punktdisplay.

Fältet "Enhetsavkänning" har två valmöjligheter: "Automatisk" betyder att din skärmläsare kommer att upptäcka Punktdisplayen oavsett av gränssnitt som den är ansluten till din PC. Den andra valmöjligheten är att ange ett särskilt gränssnitt som skärmläsaren ska leta efter Punktdisplayen. I motsvarande kombinationsruta kan du välja en av existerande COM port. Det gränssnitt (t.ex. USB eller Bluetooth) som används kommer även visas.

Fältet "Visa Pop-Up punktdisplay information" låter dig ange om du vill bli informerad om vilken Punktdisplay som är ansluten till någon av din dators kontakter vid start av skärmläsare. Om denna inställning aktiveras, visas en liten pop-up ruta under uppstart innehållande Punktdisplayens drivrutins versionsnummer, funnen punktdisplay visas, och anslutningsgränssnitt. 

Du har följande tre valmöjligheter:

· När enhet eller gränssnitt ändras: pop-up rutan visas bara om du har anslutit en annan Handy Tech Punktdisplayen till PCn, eller om du har anslutit samma punktdisplay till ett annat gränssnitt på din PC. 

· Aldrig: pop-up rutan kommer inte visas under uppstart.

· Alltid vid start: Varje gång din skärmläsare startar visas pop-up rutan.

Om kryssrutan "Anslut Punktdisplay även när påkopplad efter uppstart " är kryssad, kan Punktdisplayen vara ansluten till datorn även om skärmläsare redan går, och Punktdisplayen kommer att hittas. Standardinställning är omarkerad för denna kontrollbox.

Kryssrutan "Återanslut Punktdisplayen automatiskt när frånkopplad" instruerar skärmläsare att leta efter Punktdisplayen i korta intervall om där har varit frånkopplad. Till exempel, om du stängde av Punktdisplayen för att ta bort tangentbordet eller för att sätta i strömkabel, kommer skärmläsaren oupphörligt leta efter en Punktdisplayen tills du sätter på strömmen igen. Genom att markera kryssrutan "Meddela vid sökning efter anslutning" kan du be skärmläsaren informera dig om detta. Om du gör det, kan du få meddelande t.ex. "Söker efter Modular Evolution" i kort intervall.

4.2 ATC

ATC teknologi, vilken bara finns på Modular Evolution, hittar din läsposition på Punktdisplayen, den öppnar upp för innovativa finesser i funktion och kontroll av datorn. Denna flik visas bara om din skärmläsare stödjer ATC funktioner genom Handy Tech Punktdisplayens drivrutin.

ATC funktionerna är så fyllda av alternativ att vi har avsatt ett särskilt kapitel för att beskriva ATC finesserna. Läs om de inställningar som kan göras iunder denna flik i nästa Kapitel 5 Aktiv Taktil Kontroll (ATC).
4.3 Statusceller

Så kallade statusceller på din Punktdisplay används för att indikera var din nuvarande position är på bildskärmen, till exempel, inom en meny eller inom ett textfält. Exakt vilken information som visas statuscellerna beror på skärmläsaren. Under fliken "Statusceller", kan du ange några valmöjligheter för dessa statusceller själv.

Fältet "Enhet" låter dig specificera vilket Handy Tech Braillesystem eller Punktdisplay du använder. Som standard, upptäcks aktuell enhet och blir standardinställning här. Men, denna inställning ger dig valmöjlighet av justera andra Handy Tech punktdisplayer, även om de inte är anslutna till datorn just nu. 

I nästa fält, kan du specificera storlek på statusskärmens avsnitt. Som standard används fyra punktceller som statusceller. Det är automatiskt en tom position infogad mellan statusceller och återstående positioner på läsraden. Det tomma elementet har ingen funktion.

Fältet "Position på statusceller" låter dig avgöra om statusceller ska visas på vänster eller höger sida om läsraden. Som standard visas de på vänster sida. 

Kryssrutan kallad "Visa statusceller" låter dig stänga av status skärmen. Statusinformation visas inte som standard. Det finns en snabbare metod för att inte visa statusskärmen: tryck [V + H] samtidigt. När du använder denna metod behöver du inte öppna Inställningsmenyn. 

4.4 Tangenthändelser

Denna flik blad låter dig till justera beteendet av enskilda tangenter på ditt Braillesystem på följande tre sätt:

· Tangentlås: Tangenter, definierade som låst, kommer att ignoreras när de trycks ned.

· Snabbtangenter: Tangenter, definierade som snabbtangenter, utför deras händelse redan när de trycks ned och inte – som vanligt – när de släpps upp. 

· Repetitionstangenter: Tangenter, som definierats som upprepningstangenter, kommer att upprepa deras händelse oavbrutet så länge de trycks ned.

4.4.1 Tangentlås

Enskilda tangenterna på Modular Evolution kan vara låsta för att förhindra att oavsiktliga funktioner sker av misstag när tangenten trycks. Detta är hjälpsamt när man börjar lära sig använda Modular Evolution.

Med kontrollboxen “Använd tangentlås“, kan du aktivera denna funktion. Knappen “Lås tangenter…” kommer att öppna en dialog “Definiera låsta tangenter för enhet”. I listrutan “Enhet” är ansluten Punktdisplayen redan förvald. I listrutan “Tillgängliga tangenter” väljer du tangent som ska vara låst. Med knappen “Lägg till” flyttar du vald tangent till listrutan “Låsta tangenter”. Knappen “Ta bort” flyttar tangenten tillbaka till tillgänglig tangenter. Som standard är inga tangenter låsta.

4.4.2 Snabbtangenter

Snabbtangenter, även kända som kortkommandon, hänvisar till tangenter som infogar den funktion som är kopplad till tangenten så snart som tangenten är nedtryckt, istället för när tangent släpps. Om en av tangenterna som används i en tangentkombination är en snabbtangent, måste denna snabbtangent tryckas sist.

Kryssrutan "Använd Snabbtangenter" används för att möjliggöra denna funktion. Knappen “Snabbtangenter…” kommer att öppna dialogen “Definiera Snabbtangenter för enhet”. I listrutan “Enhet” är ansluten Punktdisplayen redan förvald. I denna dialog kan du välja tangenter som du vill definiera som Snabbtangenter från listrutan "Tillgängliga tangenter" och flytta dem med knappen “Lägg till” till listrutan “Snabbtangenter”. Som standard är [V] och [H] definierade som Snabbtangenter. Det finns inga Snabbtangenter tillgängliga för punktinmatning. 

4.4.3 Repetitionstangenter

Med inställningar under "Repetitionstangenter" kan du specificera upprepningsintervall som en funktion initierad av en tangent ska upprepas när tangenten trycks ned oavbrutet. Denna finess gör det lättare, till exempel, när du försöker navigera genom en lista, därför att du inte behöver trycka framåt eller bakåt tangenten för varje rubrik i listan, utan bara hålla ner en tangent tills markören är vid önskad rubrik.

Kryssrutan "Använda Repetitionstangenter" används för möjliggöra denna funktion. Standardinställning är att tangentupprepning är avstängd. Knappen “Repetitionstangenter…” kommer öppna dialogen “Inställningar för repetitionstangenter”. I listrutan “Enhet” är ansluten Punktdisplayen redan förvald. I denna dialog kan du välja tangenter du vill definiera som repetitionstangenter från listrutan "Tillgänglig tangenter" och flytta dem med knappen “Lägga till” till listrutan “Repetitionstangenter”. För Modular Evolution, är tangenterna [B4], [B5], [TVU], [TVN], [THU], [THN], [V], och [H] infogad med upprepningsintervall på 500 millisekunder som standard om du aktivera tangentupprepning. Det är ingen tangentupprepning tillgänglig för punktinmatning.

4.5 Diverse

Under fliken "Diverse", kan du ange om din händelse ska spåras i en protokollfil. Denna funktion finns om du behöver anlita Tekniskt Stöd. Vänligen markera denna kryssruta endast när du blir ombedd av servicepersonal. Du kommer även kunna ange var denna protokollfil ska sparas, i fältet "Protokollfil". 

Kryssrutan "Snabbinmatning i PC läge med Punkt 7 som Backsteg och Punkt 8 som Enter" resulterar i att tangent [B1] tangent fungerar som en Backstegstangent under punktinmatning, och tangent [B8] som Enter. Om du vill stänga av denna valmöjlighet, kan du ta bort krysset i denna ruta, vilken är markerad som standard. 

4.6 Info

I fliken ”Info“ finner du viktig information om ditt Braillesystem och det drivrutinprogram du använder. 

I fältet ”Aktiv Punktdisplay“ finner du den Punktdisplay du använder och det gränssnitt den är ansluten till samt serienummer på din Punktdisplay. Dessutom finns en referens när nästa rekommenderad service av din Punktdisplay bör göras.

I fältet “Drivrutin egenskaper” visas den typ av skärmläsare du använder och version på din drivrutin. 

Vid “Din återförsäljare” får du kontaktdetaljer om din Handy Tech leverantör med postadress, telefonnummer och E-post.

5 Aktiv Taktil Kontroll (ATC)

Modular Evolutions integrerade ATC-teknologi gör det nu möjligt att för första gången detektera de punkter som du vidrör. Din läsposition på läsraden kan bestämmas genom att de individuella taktila kontakterna utvärderas. Genom att använda olika assistent-funktioner, som kan anpassas, kan din läsposition tas i bruk för att styra skärmläsaren. Beroende på din aktuella läsposition kan olika händelser initieras. ATC kan känna igen fyra olika beteenden vid läsning: 

· Normal läsning: Läspositionen flyttas från vänster till höger.

· Snabbläsning: Läshastigheten är snabbare än en fördefinierad nivå av tecken per sekund.

· Vila: Gäller om ett tecken vidrörs längre än en förutbestämd tidsperiod.

· Läsning bakåt: Läspositionen flyttas från höger till vänster.

En viss händelse kan knytas till ett av dessa läsbeteenden. Det finns två anpassningsbara lägen för dessa s k assistentfunktioner. Dessa två lägen kallas "läsning" och "Inlärning". Fliken ATC i inställningsmenyn för Handytech punktdisplayer används för att ställa in hur Modular Evolution och skärmläsaren ska bete sig när respektive lässätt detekteras. allt beroende på vilket läge du valt: inlärning eller läsning. 

Under fliken ATC, finns en kryssruta, där du väljer om ATC ska vara aktivt eller ej. Det finns också ett snabbare sätt att göra detta, genom att trycka [V + 1 7] eller [V +B1 + B4] (Ackord A). Som standard är denna funktion inte vald

Skjutreglaget "känslighet" används för att ställa in känsligheten hos ATC-sensorerna, så att det stämmer med ditt personliga sätt att läsa. Du kan öka eller minska känsligheten med pil höger och pil vänster. 

Listrutan Assistentläge används för att välja om du vill utnyttja assistentfunktionerna i läsläge eller inlärningsläge för punktskrift. Om du har valt en av de två funktionerna i listrutan, kan du använda knappen Inställningar för att bestämma hur skärmläsaren ska reagera på ditt läsbeteende. Mera detaljer om dessa inställningar finns nedan i avsnitt 5.1: ATC-assistans för läsning och inlärning.

ATC-fönstret gör det möjligt att visa den text som finns på punkt-läsraden i ett särskilt fönster på skärmen med samma längd som läsraden, så att en seende person kan följa vad som händer på läsraden. Inställningsknappen på detta fält låter dig välja färg för visning av läspositionen. En speciell färg för varje läsbeteende kan väljas. En speciell färg kan väljas för varje läsbeteende. Mer detaljer om dessa inställningar finns i avsnitt 5.4: Inställningar för ATC-fönstret.

Om kryssrutan "Visa fönster efter start" är ikryssad, kommer ATC-fönstret att visas när skärmläsaren startar. Om du vill sätta igång ATC-fönstret vid ett senare tillfälle, kan du gå in på menyn och aktivera knappen "Visa fönster nu.

Om du kryssar i rutan "Generera protokoll" vid "Läsprotokoll", skapas en logg på allt du matar in eller läser på punktdisplayen fr.o.m. att du trycker OK eller Verkställ. Det är snabbare att använda kommandot [V +1 3] eller [V + B2 + B3 + B4] (ackord l) för att aktivera logg-funktionen. Om ATC var avstängt, kommer det att aktiveras. Du är fri att använda vilket namn som helst för denna protokoll-fil. Standardnamnet blir annars htatc.log. Protokollet slutar att genereras först när du avaktiverar funktionen "skapa protokoll" valet igen, eller när du avslutar skärmläsaren. Protokollet kan läsas igenom och analyseras i ett utvärderingsprogram senare.

5.1 ATC-assistenten för läsning och inlärning. 

Du kan ange vad som ska utföras av din skärmläsare när du läser på punktdisplayen. Följande händelser finns tillgängliga:

· Ingen åtgärd

· Läs tecken: Tecknet vid läspositionen kommer att läsas

· Läs ord: När första bokstaven i ett ord vidrörs läses ordet. Alternativt kan man också ändra inställningen, så att ordet läses upp när det är helt läst med punktdisplayen. Här kan du också ställa in en fördröjningstid. 

· Läs punktdisplay: Texten som visas på punktdisplayen kommer att läsas upp med talsyntesen.

· Låg signal

· Hög signal

· Läs punktdisplay och flytta till nästa rad: När du använder denna inställning med "snabbläsning", kan du snabbt hoppa genom texten i steg med punktdisplayens längd tills du når det avsnitt som du enbart vill läsa med punkt utan tal. När du tryckt fram en ny punkt-rad kommer uppläsningen av föregående rad att avbrytas, och läsningen börjar vid den nya positionen. 

· Läs allt och flytta punktraden: Börjar att läsa hela texten och punktdisplayen synkroniseras med talsyntesens läsposition. När en läsposition detekteras kommer uppläsninb med tal att stoppas och punktdisplayen visar aktuell position. 

· Säg aktuellt teckens attribut: Attributet för tecknet vid läspositionen kommer att läsas. exempelvis "fet, Arial 12".

· Säg förändringar i teckenattribut: Om attributet vid läspositionen förändras, t ex från normal till fet, så kommer "fet" att läsas. Också typsnitt och teckenstorlek kommer att läsas. exempelvis "Fet Arial 12". 

· Dra musmarkören till läspositionen: Beroende av läsbeteendet kommer musmarkören att flyttas med läspositionen. Detta hjälper till att synkronisera det förstorade området på skärmen med läspositionen på punktdisplayen. 

Följande fyra beteenden kan kännas av som ditt aktuella sätt att läsa:

· Snabbläsning

· Normal läsning

· Stopp

· Läsning bakåt

Det är också möjligt att fördröja uppläsningen med talsyntes en viss tid, om du iinte vill att talet läser direkt. Denna fördröjning anges i millisekunder. Fördröjningen kan ställas in från 0 (ingen fördröjning) till 5000 millisekunder.

Du kan också bestämma den läshastighet efter vilken ATC kommer att tolka din läshastighet som "snabb". För denna inställning kan du ange värde från 0 till 200 tecken per sekund.

Tidsperioden efter vilken ATC-funktionen tolkar din läsning som "stopp" kan också anpassas. Detta värde anges i millisekunder.

Du kan ytterligare påverka talsyntesen läsning genom att kryssa i och ur kryssrutorna "Läs ord endast i slutet av ord" och "stava även ordet". Om "stava även ordet" är ikryssad, så kan du också bestämma tid innan talet ska läsa genom att aktivera kryssrutan "Använd fördröjning när ord stavas". Dessa inställningar är tillgängliga bara när du har aktiverat "läs ord" för något av de fyra sätten att läsa.

Du kan kontrollera vad som ska hända när du nått slutet av läsraden i fältet "Händelse när raden har lästs". Tre kryssrutor är tillgängliga. Om du kryssar i "Ljudsignal", så hörs en ljudsignal när du läst sista tecknet på raden. Om kryssrutan "Rulla automatiskt efter xxx millisekunder" är ikryssad, behöver du inte trycka [THN] för att läsa vidare när du kommit till slutet av raden. I stället kommer nästa rad att visas automatiskt efter den inställda fördröjningstiden. Om du aktiverar kyrssrutan "Visa tomma rader", kommer romma rader att visas med alla 8 punkterna i de tre första tecknen på raden. Detta är användbart när du har "Rulla automatiskt" aktiverat. Du behöver inte då flytta förbi tomma rader med hjälp av [THN]

5.2 Tips att använda ATC för inlärning av punktskrift

I detta avsnitt ger vi några tips på hur du kan förbättra din läsning av punktskrift med hjälp av den aktiva taktila kontrollen = ATC. Aktivera först ATC med kommandot [V + 1 + 7] eller [V + B1 + B4] (Ackord A). Detta innebär vänster tumtangent tillsammans med B1 och B4. Nu kan din läsposition kännas av med ATC. Denna funktion kan stängas av med samma kommando. 

Som standard är assistentfunktionen satt till "Läsning". Under fliken ATC konfigurationsmenyyn för Handytechs punktdisplayer ska du ändra assistentfunktionen till "Inlärning". Nu, efter att du har läst ett helt ord, kommer detta att läsas upp med talet. På detta sätt kan ATC hjälpa dig att bli mer säker i läsning av text. Om du hittar ettt tecken i punkt som du inte känner igen, så behöver du bara stanna på det tecknet och talet kommer att läsa upp det. Tecken och bokstäver läses också upp om du läser bakåt i texten. 

ATC kan också vara mycket användbart när du lär dig ett främmande språk. Till exempel, om du vill lära dig hur man uttalar. låt oss säga, tyska ord korrekt, så kan du först byta talsyntesens språk till tyska. Därefter ställer du in assistentfunktionen till "Inlärning" under fliken ATC i konfigurationsmenyn för Handytechs punktdisplayer. Vi rekommenderar att fördröjningen av talet ställs in på ungefär 2000 millisekunder, dvs 2 sekunder. När du nu aktiverar ATC, har du två sekunder på dig att tolka ett ord, innan talet läser upp det.

5.3 Tips att använda ATC för den erfarne punktläsaren

I det här avsnittet får du tips på hur ATC-tekniken kan hjälpa, som erfaren användare av punktdisplay, att utnyttja din dator och ditt skärmläsningsprogram ännu mer effektivt.

Troligen är den mest brukbara assistentfunktionen i ATC möjligheten att automatiskt byta till ny rad, när denaktuella raden är läst. Aktivera ATC med genom att samtidigt trycka [V + 1 +7] eller [V + B1+ B4] (Ackord A). Nu kan läspositionen kännas av med ATC. Som standard är assistentfunktionen inställd för "Läsning". ATC slås av med samma kommando.

"Rulla automatiskt" är inställt som standard. Den aktiva markören ska följa punktdisplayen för att den automatiska rullningen ska fungera. Om ATC är aktivt, kommer du att märka att punktdisplayen automatiskt visar nästa förekomst av text när du läst sista tecknet på den aktuella raden, precis på samma sätt som om du hade tryckt höger tumtangent eller neråt på någon av trippelknapparna. 

Om du behåller standardinställningen för "läsning", kan du få talsyntesen att läsa upp hela raden när ATC känner av "snabbläsning". Det är bara att snabbt förflytta sig åtminstone tre punkttecken från vänster till höger, som kommer att tolkas som snabb läsning, , och talsyntesen kommer att läsa hela texten som visas på läsraden. Som standard är snabbläsning inställd från 15 tecken per sekund. Detta värde kan ändras i profilen för läshastighet.

Nu vill vi göra dig uppmärksam på en speciell funktion: Om det finns en blankrad, så kommer alla 8 punkterna att visas i de tre första tecknen på raden. Detta gör att den automatiska rullningen kan fungera, även om en rad är helt tom.

Om du dröjer kvar på ett tecken längre än en sekund, eller vilken tid du än sställer in i din läsprofil, så kommer det aktuella tecknet att uttalas.

Vi föreslår följande ATC-inställningar för dig som är en erfaren punktläsare:

Vid "Normal läsning" rekommenderar vi inställningen "Säg teckenförändringar i teckenattribut". Nu kan du lätt följa attributförändringar vid läspositionen utan besväret med att ändra till information om attribut. Detta är särskilt användbart om man jobbar med ett dokument i exempelvis Word.

Vid "Snabbläsning" kan det vara bra att använda åtgärden "Läs allt och flytta punktraden". Denna inställning gör att du snabbt kan skumma en text för att hitta det ställe du söker. Till inställningen "Stopp" kan du knyta "Läs aktuellt teckens attribut". Detta gör att du när som helst kan få reda på attributet för det aktuella tecknet/tecknen.

För "Läsning bakåt" rekommenderar vi "Dra musmarkören till läspositionen". Detta tillåter dig att med bara en rörelse av handen placera musmarkören på din läsposition. Detta kan vara till god hjälp, om du vill visa en seende person ett speciellt ställe i en text.

5.4 Inställningar för ATC-fönstret

För den grafiska visningen av de olika lässätten på skärmen kan du tilldela varje läs-status en viss färg. Följande färger är standardinställningen för de olika sätten: 

· Finger på display: Gul

· Läsposition för att läsa snabbt: Ljusblå

· Läsposition för att lläsa normalt: Grön

· Läsposition för stopp: Orange

· Läsposition för läs bakåt: Röd

Du kan anpassa färgerna i Windows standard-dialog för färger.

6 Använda en PC med skärmläsare
Alla skärmläsarprogram används för att mata ut information som visas på en datorbildskärm och konvertera den till tal och punkt i ett format som kan användas av synskadade personer. Modular Evolution fungerar för att visa punktinformationen. Eftersom bara en liten del av nuvarande bildskärmsinnehåll kan visas för tillfället på läsraden, är det nödvändigt för skärmläsaren att bara sända information som är relevant I en given situation till punktdisplayen.

Alla skärmläsarna på marknaden ger "fokuserad" Windowsinformation efter de startat, till exempel, om en menyrubrik är markerad under Windows Startmeny, kommer denna att visas på läsraden som standard. Om du flyttar Windows fokus upp och ner genom att använda piltangenter, visas dessa ändringar automatiskt på Läsraden.

I redigerbara textfält, visas markören vanligtvis som ett tecken av blinkande Punkter 7 och 8. Om markören lämnar den del av bildskärmen som visas på Läsraden medan du skriver text, flyttas avsnittet som visas på Läsraden automatiskt framåt. Du kan flytta runt inom texten oavsett av markörens position genom att använda navigeringstangenterna, med [H] för framåt, och [V] för bakåt. Genom att aktivera en Markörhämtartangent, kan du flytta markören direkt till önskad position. Om du vill återgå till markören efter navigering med [V] och [H] tangenter, kan du vanligtvis göra detta enkelt med att trycka tangent [7], eller flytta markören med piltangenterna. Markerad text, vilken visas inverterad på en datorskärm, är understruken med punkterna 7 och 8 på Läsraden. 

I allmänhet, är det är möjligt att information som talas skiljer sig från information som visas på läsraden. I "Spara" dialog i Microsoft Word när programmet avslutas, till exempel, läser talet texten "Vill du spara ändringar i …?" efterföljt av knapparna "Spara," "Spara inte," och "Avbryt." Endast knapparna kommer att visas på Läsraden. Du kan välja önskad knapp genom att aktiverande markörhämtaren ovan knappens text. Du kan även läsa igenom texten i dialogrutan med [H] och [V] tangenterna.

Modular Evolution stöds av olika skärmläsningsprogram, såsom.:

· JAWS

· Hal/SuperNova (Dolphin Systems)

· Window-Eyes

Aktuell drivrutin för din skärmläsare finns på installationsskivan som levererades med din Modular Evolution.
6.1 Skärmläsare i Windows, Exempel JAWS

Funktionalitet i JAWS för Windows är så innehållsrik att bara grundfunktioner för att hantera punktdisplayen kan beskrivas kort i detta kapitel.

Statuscellerna på Punktdisplayen innehåller viktig data angående bildskärmspositionering. Eftersom ditt Braillesystem inte har statusceller, kan du använda [V + H] för att växla mellan att visa innehållet från bildskärmen och statuscellerna. De första tre statuscellerna indikerar markörens pixelposition på aktuell rad. Fjärde statuscellen indikerar vilket läge som är aktivt, enligt följande:

p
för PC markör

j
för JAWS markör

s
för strukturerat läge

Punkt 7 och 8 av statusceller visar punktdisplayens position på en rad. Punkt 7 och 8 i statusceller har följande betydelse:

1+2+3+4:
 Hela raden visas på Punktdisplayen

1+2:
Vänster halva av raden

3+4:
Höger halva av raden

2+3:
Det finns mer text till vänster och höger i raden

6.1.1 Översikt 

Denna tabell visar alla funktioner kopplade till punkter och kontrolltangenter på Modular Evolution. Vi har inte inkluderat någon grundligare beskrivning av varje funktion eftersom de beskrivs i handboken till JAWS för Windows.
	Kontrolltangent/ Punkt
	Funktion

	[B1] / [7]
	Aktivera PC markörfölje.

	[B2] / [3]
	Visa fönstrets första rad (titel).

	[B3] / [2]
	Flytta Punktdisplayen till vänster.

	[B4] / [1]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad upp utan att ändra horisontell position.

	[TVU] eller [THU] eller [V]
	Om det finns någon text till vänster om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till vänster, om inte, flyttar den en rad upp.

	[TLN] eller [TRN] eller [H]
	Om det finns någon text till höger om Punktdisplayens läsfönster, flyttar den till höger, annars flyttar den en rad ner.

	[B5] / [4]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad ner utan att ändra horisontell position.

	[B6] / [5]
	Flytta Punktdisplayen till höger.

	[B7] / [6]
	Visa fönstrets sista rad

	[B8] / [8]
	Dra JAWS markör till PC markör och aktivera JAWS markör.

	[V + H]
	Växla statusceller på och av.

	[B9] eller [B1 + B8] / [7 8]
	Växla mellan strukturerat läge, radläge och tal läge.

	[B10] eller [B2 + B8] / [3 8]
	Ändra markörvisning (punkter 7 och 8, allt 8 punkter, blinkande och ej- blinkande).

	[B11] eller [B3 + B8] / [2 8]
	Växla mellan 6/8 punktskrift.

	[B12] eller [B4 + B8] / [1 8]
	Handy Tech inställningsdialog (som Handy Tech JAWS drivrutin version 3.x)

	[B13] eller [B5 + B8] / [4 8]
	Växla mellan fokuserat text på Punktdisplayen/samma text som på bildskärm. 

	[B14] eller [B6 + B8] / [5 8]
	Aktivera JAWS markör.

	[B2 + B3] / [2 3]
	Början av rad 

	[B6 + B7] / [5 6]
	Slutet av rad

	[B2 + B3 + B4] / [1 2 3]
	Överst i fil

	[B5 + B6 + B7] / [4 5 6]
	Slutet av fil

	[B1 + B2 + B7 ] / [3 6 7]
	Tal uppehåll på/av

	[0] till [9]
	Siffrorna 0 till 9

	[B1 + B2 + B7 + B8] / [3 6 7 8]
	Utmatning uppgiftsraden

	[TVM]
	Tab

	[THM]
	Skift + Tab

	[TVM + THM] 
	Enter

	[V + B1 + B4] / [V + 1 7]
	ATC av/på


	[V + B2 + B3 + B4] / [V + 1 2 3]
	ATC läsprotokoll av/på

	[V + B1 + B3 + B4] / [V + 1 2 7]
	Punktinmatning av/på

	[V + B1 + B2 + B3 + B4 ] / 

[V + 1 2 3 7]
	Om det finns text till vänster om läsraden flyttar den åt vänster annars en rad upp.

	[H + B5 + B6 + B7 + B8] / 

[H + 4 5 6 8]
	Om det finns text till höger om läsraden flyttar den åt vänster annars en rad ned.

	[V + H + B1 + B2 + B3 + B4]  / [V + H + 1 2 3 7]
	Flytta punktvisningen en rad upp.

	[V + H + B5 + B6 + B7 + B8]  / [V + H + 4 5 6 8]
	Flytta punktvisningen en rad ned.


Genom att börja skriva bokstäver i punkt, kan du dessutom skriva så kallade mnemotekniska kommandon enligt listan nedan:

	j
	[B3 + B5 + B6] / [2 4 5]
	Aktivera JAWS inställningsmeny

	%
	[B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7] / [1 2 3 4 5 6]
	Aktivera skärmläsarens inställningsmeny (JAWS)

	d
	[B4 + B5 + B6] / [1 4 5]
	Skrivbord, minimerar allt applikationer

	h
	[B3 + B4 + B6] / [1 2 5]
	Aktivera JAWS Hjälp (insert + F1)

	$
	[B5 + B7] / [4 6]
	Tabb

	k
	[B2 + B4] / [1 3]
	Skift Tabb

	g
	[B3 + B4 + B5 + B6] / [1 2 4 5]
	Förkortning nivå 2 på/av 

	M
	[B2 + B4 + B5] / [1 3 4]
	Alternativ för att aktivera menyraden 

	s
	[B2 + B3 + B5] / [2 3 4]
	Startmeny

	+
	[B2 + B3 + B6] / [2 3 5]
	Växla 6/8 punkt Braille

	=
	[B2 + B3 + B6 + B7] / [2 3 5 6]
	Systemfältet

	z
	[B2 + B4 + B6 + B7] / [1 3 5 6]
	Meddela tid 

	|
	[B2 + B5] / [3 4]
	Statusceller på/av 

	c
	[B4 + B5] / [1 4]
	Ctrl+Tabb

	C
	[B1 + B4 + B5 ] / [1 4 7]
	Skift Ctrl+Tabb 

	e
	[B4 + B6] / [1 5]
	ESC

	?
	[B3 + B7] / [2 6]
	Enter

	b
	[B3 + B4] / [1 2]
	Punktmarkör följning på/av

	f
	[B3 + B4 + B5] / [1 2 4]
	Aktiv markörföljning på/av

	v
	[B2 + B3 + B4 + B7] / [1 2 3 6]
	Ange nivå på punktförkortningar


Markörhämtartangenter (MH) används för att direkt placera markören vid textpositionen. Som tillägg, kan följande funktioner användas för i kombination med en särskild kontrolltangent. 

	[MH + B4] eller [MH + B5] /
	Markera textblock (början och slutet av block)

	[MH + 1] eller [MH + 4]
	Beskriv objekt vid MH position 

	[MH + B7] / [MH + 6]
	Höger musklick vid MH position

	[MH + B8] / [MH + 8]
	Beskriv teckensnitt 


Om de fyra statuscellerna används på Punktdisplayen, har MH tangenter ovanför statuscellerna (S1 till S4) följande funktioner:

	[S1]
	Växla attribut / text läge

	[S2]
	Ändra attribut visning, understryk med punkter 7+8 

	[S3]
	Växla ovillkorlig / villkorlig markörfölje

	[S4]
	Växla aktivt markör följe på/av


6.2 Skärmläsare med Windows, Exempel Hal/SuperNova

Hal konverterar information på bildskärmen till tal och punkt utmatning, medan SuperNova även erbjuder en extra valmöjlighet med att visa förstorat för synsvaga användare. Funktionaliteten i Hal och SuperNova för Windows är så innehållsrik att bara grundfunktionerna för att hantera Punktdisplayen kan beskrivas kort i detta avsnitt.

Förutom att navigera, är de viktigaste tangenterna för att styra Hal/SuperNova med Modular Evolution [B1]/[7] och [B2]/[3]. [B1]/[7] växlar till Live-Fokus, och [B2]/[3] aktiverar virtuellt fokus. Virtuellt fokus kan användas för att utforska innehållet på bildskärmen, och ger även möjlighet att aktivera ett Windows-element som visas på Modular Evolution. Som kontrast följer Live-Fokus vilket Windows-element som är mest relevant för tillfället. Till exempel, när text skrivs, om en markörhämtare trycks vid en av punktcellerna, gör detta ett musklick vid textpositionen, vilket betyder att markören nu är vid denna plats. 

6.2.1 Översikt 

Denna tabell tar upp alla funktioner som kopplats till tangenterna på Modular Evolution. Vi har inte inkluderat någon grundligare beskrivning av varje funktion eftersom de beskrivs i handboken till Hal och SuperNova.

	Kontroll Tangent/ Punkt
	Funktion

	[B1] / [7]
	Använda Live-Fokus 

	[B2] / [3]
	Topp

	[B3] / [2]
	Vänster en radbredd

	[B4] / [1]
	En rad upp

	[TVU] eller [THU] eller [V]
	Tillbaka

	[TLN] eller [TRN] eller [H]
	Framåt

	[B5] / [4]
	En rad ner

	[B6] / [5]
	Höger en radbredd

	[B7] / [6]
	Braille ner

	[B8] / [8]
	Gå till Live-Fokus

	[V + H]
	Växla statusceller på/av

	[B9] eller [B1 + B8] / [7 8]
	Fysiskt / logiskt läge

	[B10] eller [B2 + B8] / [3 8]
	Punkt markörstil

	[B11] eller [B3 + B8] / [2 8]
	Åttapunkt / sexpunkt Braille

	[B12] eller [B4 + B8] / [1 8]
	Handy Tech inställningsdialog

	[B13] eller [B5 + B8] / [4 8]
	Expandera mellanrum på/av

	[B14] eller [B6 + B8] / [5 8]
	Använd virtuellt fokus

	[B2 + B3] / [2 3]
	Början av rad

	[B6 + B7] / [5 6]
	Slutet av rad

	[B2 + B3 + B4] / [1 2 3]
	Överst i fil

	[B5 + B6 + B7] / [4 5 6]
	Slutet av fil

	[B6 + B7 + B8] / [5 6 8]
	Kör genom attribut

	[0] till [9]
	Siffrorna 0 till 9

	[TVM]
	Tab

	[THM]
	Shift + Tab

	[TVM + THM] 
	Enter

	[V + B1 + B3 + B4] / 
[V + 1 2 7]
	Växla punktinmatning på/av

	[V + B1 + B2 + B3 + B4] / 
[V + 1 2 3 7]
	Bakåt

	[H + B5 + B6 + B7 + B8] / 
[H + 4 5 6 8]
	Framåt

	[V + H + B1 + B2 + B3 + B4] / 
[V + H + 1 2 3 7]
	En rad upp

	[V + H + B5 + B6 + B7 + B8] / 
[V + H + 4 5 6 8]
	En rad ner

	[V + B1 + B4] / [V + 1 7]
	ATC av/på


	[V + B2 + B3 + B4] / [V + 1 2 3]
	ATC läsprotokoll av/på


Genom att börja skriva bokstäver i punkt, kan du dessutom skriva så kallade mnemotekniska kommandon enligt listan nedan:

	%
	[B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7] / [1 2 3 4 5 6]
	Aktivera systemkontroll

	h
	[B3 + B4 + B6] / [1 2 5]
	Hjälp

	$
	[B5 + B7] / [4 6]
	Tabb

	k
	[B2 + B4] / [1 3]
	Skift Tabb

	g
	[B3 + B4 + B5 + B6] / [1 2 4 5]
	Litterär punkt på/av

	m
	[B2 + B4 + B5] / [1 3 4]
	Alternativ för att aktivera menyraden

	s
	[B2 + B3 + B5] / [2 3 4]
	Startmeny

	+
	[B2 + B3 + B6] / [2 3 5]
	Åttapunkt / sexpunkt Braille

	=
	[B2 + B3 + B6 + B7] / [2 3 5 6]
	Systemfältet

	z
	[B2 + B4 + B6 + B7] / [1 3 5 6]
	Meddela datum och tid

	c
	[B4 + B5] / [1 4]
	Ctrl + Tabb

	C
	[B1 + B4 + B5 ] / [1 4 7]
	Skift Ctrl + Tabb 

	e
	[B4 + B6] / [1 5]
	ESC

	?
	[B3 + B7] / [2 6]
	Enter

	f
	[B3 + B4 + B5] / [1 2 4]
	Följning på/av

	v
	[B2 + B3 + B4 + B7] / [1 2 3 6]
	Sätt nivå av punktförkortningar


Markörhämtare (MH) ”Cursor Routing” används för att direkt placera markören vid textpositionen. Dessutom kan följande funktioner initieras med att aktivera markörhämtare i kombination med en särskild kontrolltangent. Om de fyra statuscellerna används på Punktdisplayen har MH tangenter över statuscellerna (S1 genom S4) följande funktioner: 

	[S1]
	Kör genom attribut

	[S2]
	Sätt nivå på punktförkortningar

	[S3]
	Följning på/av

	[S4]
	Fysiskt / logiskt läge


6.3 Skärmläsare för Windows, Exempel Window-Eyes

Window-Eyes från GW Micro är en av de vanligast använda skärmläsarna världen över. Den ger tillgång till alla sorters olika applikationer, utan komplicerade skript. Window-Eyes är mycket justerbart, så du kan kontrollera hur du vill visa skärmens information. 

När du använder Window-Eyes med Punktdisplayen, kan du följa både fokus och musmarkör. Dessutom finns även en osynlig markör, den så kallade WE-markören. Om du binder Punktdisplayen till WE-markören, kan du flytta Punktdisplayens position relativt till bildskärmen utan att ändra position av vare sig fokus eller musmarkör. 

6.3.1 Översikt 

Din Modular Evolution, liksom alla andra Handy Tech Braille displayer, stöds av Window-Eyes. Följande tabell ger en översikt av Window-Eyes kommandon som kan skrivas med kontrolltangenter på Punktdisplayen Vi har inte inkluderat någon grundligare beskrivning av varje funktion eftersom de beskrivs i handboken till Window-Eyes.

	Kontrolltangent / Punkt
	Funktion

	[B1] / [7]
	Gå till fokus

	[B2] / [3]
	Gå till aktivt fönsters titelrad

	[B3] / [2]
	Växla Punktföljning på/av

	[B4] / [1]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad upp

	[V] eller [TVU]
	Punktdisplayens läsfönster till vänster

	[H] eller [THN]
	Punktdisplayens läsfönster till höger

	[B5] / [4]
	Flytta Punktdisplayens läsfönster en rad ner

	[B6] / [5]
	Växla mellan Window-Eyes-markör och musmarkör 

	[B7] / [6]
	Gå till aktivt fönsters statusrad

	[B8] / [8]
	Dra mus till fokus

	[B9] eller [B1 + B8] / [7 8]
	Specificerar om typ av kontrollelement ska visas eller inte

	[B10] eller [B2 + B8] / [3 8]
	Växla läsläge på/av

	[B11] eller [B3 + B8] / [2 8]
	Växla mellan 6/8 punkt Braille

	[B12] eller [B4 + B8] / [1 8]
	Handy Tech inställningsdialog

	[B13] eller [B5 + B8] / [4 8]
	Växla tomt mellanrum

	[B14] eller [B6 + B8] / [5 8]
	Dra markör till mus

	[B2 + B3] / [2 3]
	Början av rad

	[B6 + B7] / [5 6]
	Slutet av rad

	[B2 + B3 + B4] / [1 2 3]
	Överst i fil

	[B5 + B6 + B7] / [4 5 6]
	Slutet av fil

	[0] till [9]
	Siffrorna 0 till 9

	[TVM]
	Tab

	[THM]
	Shift +Tab

	[B7 + B8] / [6 8]
	Visa Attribut på/av

	[B6 + B7 + B8] / [5 6 8]
	Visa enskilda Attribut på/av

	[V + B1 + B3 + B4] / [V + 1 2 7]
	Punktinmatning på/av

	[V + B1 + B4] / [V + 1 7]
	ATC av/på

	[V + B2 + B3 + B4] / [V + 1 2 3]
	ATC läsprotokoll av/på


Genom att börja skriva bokstäver i punkt, kan du dessutom skriva så kallade mnemotekniska kommandon enligt listan nedan:

	w
	[B3 + B5 + B6 + B7] / [2 4 5 6]
	Aktivera Window-Eyes inställningsmeny

	%
	[B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7] / [1 2 3 4 5 6]
	Aktivera skärmläsarens inställningsmeny (Window-Eyes)

	d
	[B4 + B5 + B6] / [1 4 5]
	Skrivbord minimerar alla applikationer

	h
	[B3 + B4 + B6] / [1 2 5]
	Aktivera Window-Eyes Hjälp

	$
	[B5 + B7] / [4 6]
	Tabb

	k
	[B2 + B4] / [1 3]
	Skift Tabb

	g
	[B3 + B4 + B5 + B6] / [1 2 4 5]
	Förkortning Grad 2 på/av

	m
	[B2 + B4 + B5] / [1 3 4]
	Alternativ för att aktivera menyraden

	s
	[B2 + B3 + B5] / [2 3 4]
	Windows Startmeny

	+
	[B2 + B3 + B6] / [2 3 5]
	Växla 6/8 punkt Braille

	=
	[B2 + B3 + B6 + B7] / [2 3 5 6]
	Systemfältet

	z
	[B2 + B4 + B6 + B7] / [1 3 5 6]
	Meddela datum och tid

	c
	[B4 + B5] / [1 4]
	Ctrl + Tabb

	C
	[B1 + B4 + B5] / [1 4 7]
	Skift + Ctrl + Tabb 

	e
	[B4 + B6] / [1 5]
	ESC

	?
	[B3 + B7] / [2 6]
	Enter

	v
	[B2 + B3 + B4 + B7] / [1 2 3 6]
	Sätt nivå på Braille förkortningar


Markörhämtare (MH) används för att direkt placera markören vid textpositionen. 

7 
Viktiga upplysningar

Detta avsnitt innehåller viktig säkerhets och garantiupplysningar. Vänligen var säker på att du har läst den här informationen innan du startar ditt Braillesystem.

Punktdisplayens elektroniska kretsar använder en hög spänning på 200 V för att styra punktcellerna. Fara för elektrisk chock finns när apparaten är öppnad eller enheten hanteras felaktigt.

7.1 Symboler

 Symboler placerade på undersidan av enheten har följande betydelse:

[image: image2.wmf]

Vänligen läs information i handboken!
[image: image3.wmf]

Använd Del, Typ B
7.2 Säkerhetsinformation under Standarder för Medicinska tillbehör

Medicinska elektriska tillbehör kräver särskilda försiktighetsåtgärder i avseende till elektromagnetisk kompatibilitet och måste vara installerad och användas enligt de direktiv som ges i denna manual. Vänligen läs även den generella säkerhetsinformationen i Avsnitt 10.4 nedan.

Portabel mobil HF kommunikation kan påverka elektriska tillbehör.

7.3 Allmänna säkerhetsupplysningar

Undvik kontakt mellan ditt Braillesystem och vätskor (regn, kaffe...). Om vätskor kommer in i enheten, kan du utsättas för fara av farlig elektrisk chock. Dessutom kan punktelement skadas vilket kan leda till dyrbara reparationer.

Endast representanter för Handy Tech Elektronik GmbH eller dess auktoriserad handlare har tillåtelse att öppna Modular Evolution. Enheten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. I händelse av en felaktighet, vänligen kontakta din handlare, eller Handy Tech direkt. Bara en auktoriserad Handy Tech handlare har tillåtelse att utföra service på enheten.

Undvik att sätta på ditt Braillesystem omedelbart efter att den flyttats från ett kallt rum till en varm miljö. Under olyckliga omständigheter kan kondens förstöra enheten. Vänta tills enheten har värmts upp till rumstemperatur innan du sätter på den.

Utsett inte ditt Braillesystem för stora temperaturskillnader eller hög fuktighet när den används. Användartemperatur bör vara mellan +10°C (= 50°F) och +40°C (= 100°F) och relativ fuktighet ska inte överstiga 80%.

Modular Evolution får inte användas i fuktiga rum, till exempel badrum, eftersom enheten genererar spänning upp till 200 V.

Alla kablar (kommunikationskabel, strömkabel) måste vara installerade så att de inte gör utsätter någon för fara (snubblar eller faller).

Undvik alltid att röra vid något stift eller metall i kontakter när du vill ansluta eller koppla bort kommunikationskabel till eller från Modular Evolution. Beröring av kontakter kan skada din dators gränssnitt genom statisk elektricitet.

Innan du kopplar bort kommunikationskabel från Modular Evolution, rekommenderar vi att du först lossar kabeln från datorn.

Vänligen använd bara strömadaptern (Typ FW7555M/09) och kabel som skickas med ditt Braillesystem för att ansluta den till strömuttag och för att ladda batterier. Använd aldrig den inkluderade strömadaptern om Modular Evolution innehåller andra ej laddningsbara eller nickel kadmium-batterier.


Koppla alltid från både strömkabel och kommunikationskabel när enheten rengörs.

Om Braillesystem har tappats och chassit har skadats, eller Modular Evolution inte fungerar, stäng av den omedelbart. Den behöver kontrolleras av auktoriserad personal.

Strömadaptern ska kopplas bort om enheten inte kommer användas under en längre tid.

Avsluta alltid det du arbetar med innan du kopplar bort strömsladden från Modular Evolution. Att växla från strömadaptern till batteriström tar ett tag, under denna tid kan spänningen variera.

Detta tillbehör måste förstöras vid slutet av dess nyttiga liv i enlighet med tillämpliga riktradr för elektroniska tillbehör.

7.4 Hantering av Modular Evolution
Modular Evolutions Punktceller använder starkt pålitliga och underhållsfri piezo teknologi. Om den hanteras ordentligt, kommer du att uppskatta många år av problemfri funktion.

Använd alltid ditt Braillesystem vid normal rumstemperatur och skydda det från fuktighet. Undvik att utsätta Modular Evolution för stora temperaturförändringar.

Transport alltid ditt Braillesystem i den medföljande väskan, som ger stötskydd.

Tappa inte ditt Braillesystem och undvik att utsätta enheten för starka vibrationer.

Ditt Braillesystem kommer att må bättre om du tar det varsamt och använder det med rena händer, annars kan de taktila stiften bli klibbiga och kanske bara släpper om de rengörs.

Vänligen säkerställ att inga vätskor kommer in i Punktdisplayen. Punktceller är speciellt känsliga för fuktighet, eftersom fuktighet kan förstöra högspännings piezoelement.

Vi rekommenderar att du täcker Punktdisplayen när den är avstängd, för att förhindra onödig nedsmutsning med damm.

Rengör ditt Braillesystem med en fuktig tygbit. Använd inte några rengöringsmedel. Punktceller får endast rengöras med ett torrt och dammfritt tyg.

Punktceller bör rengöras och servas noggrant vart annat år i genomsnitt vid normal användning. I allmänhet byts punktceller ut vid underhåll av alla taktila stift och tangenttoppar och alla inmatningselement kontrolleras. En uthållighetstest kommer att utföras. Vi kan ersätta dig med en annan enhet under tiden som din enhet servas.

7.5 Garanti

Om du öppnar Modular Evolutions chassi, som är förslutet, inom garantiperiod, upphör garanti att gälla. Detsamma gäller om den hanteras eller används oaktsamt eller felaktigt.

Om det osannolika händer att ditt Braillesystem inte fungerar finns vår serviceorganisation tillgänglig för reparationer.

7.6 Tekniskt stöd

Ditt Braillesystem är en mycket komplex produkt. Trots att Modular Evolution har optimerats för att vara så lätt att använda och så självbeskrivande som möjligt, kan det uppstå problem med att förstå fel eller funktion som kan hindra dig använda enheten.

Vi därför rekommenderar att du konsulterar denna manual först om du möter svårigheter. Alla procedurer och felmeddelanden beskrivs här. Om det inte löser dina problem, har du valet att se på möjliga lösningar under rubriken Download på Handy Techs hemsida, med adressen www.handytech.de.

Som ett alternativ kan du även kontakta din handlare eller lokala servicerepresentant. Dessa agenter får fortlöpande träning och information om produkten, bortom det som kan inkluderas i manualen.

Om detta inte ger någon önskad lösning på ditt problem, tveka inte att kontakta ICAP AB eller Handy Tech Elektronik GmbH i Horb direkt. Du har följande valmöjligheter:

ICAP AB: Karl Johansgatan 42, 414 59 Göteborg

Telefon: 031-704 3099

Fax: 031-704 3096

E-post: info@icap.nu
www.icap.nu

Post:
Handy Tech Elektronik GmbH, Brunnenstr. 10, D-72160 Horb en. N., Tyskland

Telefon:
+49 7451 5546 0

Telefax:
+49 7451 5546 67

E-post:
help@handytech.de

8 
Notering om Copyright 

Alla rättigheter reserverade, copyright Handy Tech Elektronik GmbH. Inga delar av denna manual får tryckas i någon form utan tidigare skriven tillåtelse från Handy Tech Elektronik GmbH. 

Windows är ett registrerat varumärke av Microsoft, Inc.
9 Appendix

9.1 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions 

	Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

	The Braille display is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer eller the user of the Braille display should assure that it is used In such an environment.

	Emissions test
	Compliance
	Electromagnetic environment - guidance

	RF emissions
CISPR 11
	Group 1
	The Braille display uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

	RF emissions
CISPR 11
	Class B
	The Braille display is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

	Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2
	Class A
	

	Voltage fluctuations/flicker emissions
IEC 61000-3-3
	Complies
	


9.2 Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

	Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Braille display is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer eller the user of the Braille display should assure that it is used In such an environment.

	Immunity test
	IEC 60601 
test level
	Compliance level
	Electromagnetic environment guidance

	Electrostatic discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2
	±6 kV contact

±8 kV air
	±6 kV contact

±8 kV air
	Floors should be wood, concrete eller ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.

	Electrical fast translent/burst
IEC 61000-4-4
	± 2 kV for power supply lines

± 1 kV for input/output lines
	± 2 kV for power supply lines

± 1 kV for input/output lines
	Mains power quality should be that of a typical commercial eller hospital environment.

	Surge

IEC 61000-4-5
	± 1 kV differential mode

± 2 kV common mode
	± 1 kV differential mode

± 2 kV common mode
	Mains power quality should be that of a typical commercial eller hospital environment.

	Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines

IEC 61000-4-11


	[ 5 % UT 
(]95 % dip in UT) 

For 0,5 cycle

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

For 5 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) 

For 25 cycles

[ 5 % UT 
(]95 % dip in UT) 

for 5 s
	[ 5 % UT 
(]95 % dip in UT) 

For 0,5 cycle

40 % UT 

(60 % dip in UT) 

For 5 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) 

For 25 cycles

[ 5 % UT 
(]95 % dip in UT) 

for 5 s
	Mains power quality should be that of a typical commercial eller hospital environment. If the user of the Braille display requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Braille display be powered from an uninterruptible power supply eller a battery.

	Power frequency (50/60 Hz) magnetic field 

IEC 61000-4-8


	3 A/m
	0,3 A/m
	If image distortion occurs, it may be necessary to position the Braille display further from sources of power frequency magnetic fields eller to install magnetic shielding. The power frequency magnetic field should be measured in the intended installation location to assure that it is sufficiently low.

	NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.


9.3 Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

	Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The Braille display is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer eller the user of the Braille display should assure that it is used In such an environment.

	Immunity test
	IEC 60601 test level
	Compliance level
	Electromagnetic environment - guidance

	
	
	
	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the Braille display, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

	Conducted RF

IEC 61000-4-6
	3 Vrms

150 kHz to 80 MHz
	3 Vrms
	d = 1,2 √P

	Radiated RF

IEC 61000-4-3
	3 V/m

80 MHz to 2,5 GHz
	3 V/m
	d = 1,2 √P 

80 MHz to 800 MHz

	
	
	
	d = 2,3 √P 

800 MHz to 2,5 GHz

	
	
	
	Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, a should be less than the compliance level in each frequency range. b
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

[image: image4.jpg]




	NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

	a
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Braille display is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Braille display should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting eller relocating the Braille display.

b
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.


9.4 Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Braille display

	Recommended separation distances between 
portable and mobile RF communications equipment and the Braille display

	The Braille display is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer eller the user of the Braille display can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Braille display as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

	Rated maximum output power of transmitter

W
	Separation distance according to frequency of transmitter

m

	
	150 kHz to 80 MHz

d = 1,2 √P
	80 MHz to 800 MHz

d = 1,2 √P
	800 MHz to 2,5 GHz

d = 2,3 √P

	0,01
	0,12
	0,12
	0,23

	0,1
	0,38
	0,38
	0,73

	1
	1,2
	1,2
	2,3

	10
	3,8
	3,8
	7,3

	100
	12
	12
	23

	For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance fort he higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.








Sida 2
Sida 1

[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf]_1029309432.unknown

